课程知识与技能清单

一、STM32 嵌入式基础知识

1.1 芯片与开发环境

芯片结构:STM32F103(Cortex-M3)最小系统结构:供电、时钟、复位、BOOT 配置

CubeMX 初始化代码的结构与 USER CODE 区域的作用(重新生成代码不丢自定义内容)

HAL 库的基本使用模式:句柄(HandleTypeDef)、初始化(Init)、回调(Callback)

GCC + CMake + Ninja 命令行编译流程,以及编译输出解读(警告/错误/链接成功)

烧录与调试工具(ST-Link SWD)的正确使用方法

1.2 GPIO 与外设

GPIO 的输入/输出模式、推挽/开漏、上拉/下拉的选用场景(如 I2C 用开漏)

按键输入:外部中断(EXTI)检测、软件消抖、长按/短按区分、按键状态机

LED、蜂鸣器等开关量控制;三极管驱动的电平逻辑(高有效/低有效)

引脚复用与调试口冲突:JTAG/SWD 重映射(REMAP_SWJ_NOJTAG)释放 PA15 等引脚

1.3 定时器

PWM 输出:频率与占空比的设定,驱动电机调速的原理

定时器编码器接口模式:正交解码、四倍频计数,用于轮速测量

周期定时中断(如 10ms 控制周期)作为所有控制逻辑的节拍

AT8236 电机驱动桥:前进/后退/刹车/滑行四种状态的实现方式

1.4 串口与通信

USART 基本配置:波特率、数据位、校验、流控

三种接收方式对比:轮询(简单但会溢出)、阻塞(可靠但占 CPU)、中断/DMA(推荐)

printf 重定向到串口(__io_putchar)用于调试输出

串口接收溢出(ORE)的成因与排查:发送快于读取时丢字节,教训:中断接收才是正道

I2C 协议时序:软件模拟 I2C 的起始/停止/应答/读写的实现

1.5 中断系统

NVIC 中断优先级的配置与抢占概念

外部中断(EXTI)与串口中断服务函数的写法(IRQHandler → HAL 回调)

中断与主循环的数据交换:volatile 标志位的典型用法

二、传感器与外设驱动

2.1 四路循迹传感器

数字量传感器的读取与滤波;黑色/白色电平约定(0/1)与传感器物理排列的对应关系

窄黑线工况的典型现象:同一时刻只有 1~2 路压线、传感器之间存在"死区缝隙"

2.2 编码器

编码器计数与转速(RPM)换算:计数/圈 × 时间的关系

编码器计距:转速积分得到里程,用于任务的距离窗口与标定

轮周长标定方法:推车实测距离反推每圈计数对应的毫米数

2.3 MPU6050 陀螺仪

MPU6050 的原始数据读取与单位换算(LSB 与 °/s)

两种姿态方案对比:DMP 库(黑盒,依赖其内部校准)与原始数据自己积分(可控)

陀螺仪零偏校准:上电静止采样取平均;预热期的必要性(零偏随温度漂移)

航向角(yaw)积分与死区处理;无磁力计时 yaw 只能相对、会漂移的物理局限

符号约定实验:手动转车看读数,确定"正角度=左转还是右转"

2.4 OLED 显示

软件 SPI 驱动 OLED 的初始化序列与显示原理(页/列寻址)

自建 5×7 点阵字库、字符查表、显示函数封装

用 OLED 做实时调试面板:传感器值、转速、航向、状态机阶段、故障码

三、控制理论与算法

3.1 PID 控制

P/I/D 三项的物理含义与各自作用:比例响应、积分消除稳态偏差、微分阻尼

增量式与位置式 PID 的区别与适用场景

循迹 PID:传感器加权误差、误差归一化、积分限幅、输出限幅

航向保持 PID:用航向角偏差做差速修正,参数温和(小增益、小限幅)

右轮追左轮的速度同步 PID:误差=左轮转速−右轮转速,配轮径补偿

PID 参数整定方法:先 P 后 I 再 D、单参数单次改动、现象对照调参表

3.2 有限状态机(FSM)

任务级状态机:直行→循迹→直行→循迹 的段间切换与触发条件(路口/线尾)

按键循环状态机:待机/运行/停止的循环切换,自然完成与手动急停

阶段状态机(任务3):转向→静止确认→斜线→顶点制动→捕捉→弧线→终点

状态机设计要点:每个状态职责单一、切换条件明确、进入状态时初始化

3.3 滤波与信号处理

滑动平均滤波、一阶低通(IIR)滤波的写法与响应速度权衡

死区(deadband)的作用:消除量化噪声导致的控制抖动

去抖/确认机制:信号持续 N 毫秒才采信,防止毛刺误触发

3.4 容错与恢复策略

恢复模式:线跑到最外侧时的"急刹→减速追线→压稳退出"流程

丢线间隙保持:短暂全白时保持上次差速,不误判为丢线

超距救援:规定距离没压线时不判故障,摆正后直行找线,设最终兜底阈值

超时保护:转向/捕捉/总时间的多级超时与故障码(便于定位)

多级兜底设计思想:主方案 + 备用方案(陀螺仪失效退回编码器同步)

四、软件工程方法

4.1 代码组织

模块化:每个功能一个 .c/.h(motor/track/oled/mpu6050/h_course)

参数集中管理:所有可调参数放头文件并配中文注释,调参不改逻辑

命名规范:函数名/宏名/变量名的统一风格与含义自解释

注释习惯:每个参数写"管什么、什么时候调、调大调小会怎样"

4.2 调试系统

多级调试手段:OLED 实时面板、蜂鸣器/LED 事件提示、串口调试开关

故障码设计:每个故障给编号,现场一报码就定位

对照实验法:关掉某个环节(如航向保持)跑一次,二分定位问题

4.3 版本管理

git 的基本使用:提交、查看历史、回滚

五、AI 辅助开发流程(课程重点)

5.1 AI 生成代码的组成与工作方式

需求→生成:把目标行为描述清楚(如"任意一路压黑就停"),AI 产出对应代码

代码审查:AI 生成的代码必须逐段读懂再上板,重点检查符号、单位、边界条件

参考代码学习:把成熟方案(如 Sunward)交给 AI 分析,提取可复用的架构

5.2 与 AI 的协作迭代方法

现象描述法:反馈必须带数据(屏幕读数、故障码、偏转方向),而非"不好使"

参数整定闭环:现象→AI 分析→改参数→复测,每轮只动一个变量

诊断性实验设计:如"手动转车看 Y 值"一次定死符号约定

让 AI 写调试工具:距离标定模式、故障码显示等辅助手段

5.3 AI 协作中的关键教训

符号约定与物理量纲必须实测确认(本项目多次踩坑:yaw 方向、电机左右映射)

AI 的修改要可回退:每次改动小而独立,错了能一键还原

AI 无法替代硬件排查:ST-Link 烧毁是电源问题,不是代码问题——学会分辨问题层级

AI 的建议需要结合场地实测:几何公式算的和场地胶带贴的往往有差异

5.4 提示词与文档能力

需求翻译:把"感觉跑偏"翻译成可执行规格(方向/大小/条件)

让 AI 产出工程文档:汇报稿、知识清单、调参手册